OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa obiektu:	Remont toalet szkolnych w segmencie B w Szkole Podstawowej nr 9

Adres budowy:		Skierniewice, ul. Tetmajera 7

Inwestor:			Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w 						Skierniewicach, ul. Tetmajera 7, 96-100 Skierniewice

Dane ogólne:

Przedmiotowy budynek to budynek trójnawowy, o trzech kondygnacjach, podpiwniczony ze stropodachem wentylowanym, zaprojektowany w układzie ścianowym  w wykonaniu tradycyjnym – murowany, ze stropami gęstożebrowymi. Ściany wewnętrzne nośne z cegły ceramicznej pełnej, ścianki działowe z cegły dziurawki.

Zakres remontu wg poszczególnych pomieszczeń:

| ZESPÓŁ SANITARIATÓW - PARTER |  |
| --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Zakres remontu |
| 9 WC DZIEWCZĄT | - demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, - skucie starej glazury i terakoty, - wyburzenie ścian działowych pomiędzy toaletami, - demontaż umywalek, wc oraz starej armatury, - naprawa pękniętej ściany poprzez spięcie, zszywanie murów oraz obłożenie całej powierzchni płytą g-k oraz wyrównanie ścian poprzez wykonanie gładzi gipsowej, - wstawienie nowego nadproża oraz poszerzenie otworu drzwiowego, - obniżenie sufitu oraz montaż sufitu typu Armstrong wraz z oświetleniem typu LED, - poszerzenie ściany wydzielającej przedsionek od pomieszczenia z wc, celem ukrycia istniejącego orurowania, - wykonanie toalet podwieszanych w systemie typu Geberit lub innym równoważnym, - montaż suszarki do rąk wraz z doprowadzeniem niezbędnego zasilania, - montaż dozowników do mydła, uchwytów na papier toaletowy, szczotek do wc, koszy na śmieci - gruntowanie i malowanie ścian (2 x farbą lateksową o jasnej barwie), - położenie nowej glazury do wysokości 2m oraz terakoty antypoślizgowej, - montaż umywalek nablatowych wraz z zabudową (do wysokości blatu) instalacji kanalizacyjnej, - wykonanie kabin z systemowych ścianek działowych typu HPL - montaż armatury łazienkowej, - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą |
| 10 WC CHŁOPCÓW/NIEPEŁNOSPRAWNYCH | - demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, - skucie starej glazury i terakoty, - demontaż umywalek, wc, pisuarów oraz starej armatury, - wymiana drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą, - obniżenie sufitu oraz montaż sufitu typu Armstrong wraz z oświetleniem typu LED, - wykonanie toalety podwieszanej w systemie typu Geberit lub innym równoważnym wraz z poręczami niezbędnymi dla niepełnosprawnych, - wykonanie podwieszanych pisuarów w systemie typu Geberit lub innym równoważnym, - montaż suszarki do rąk wraz z doprowadzeniem niezbędnego zasilania, - montaż dozowników do mydła, uchwytów na papier toaletowy, szczotek do wc, koszy na śmieci - wyrównanie ścian poprzez wykonanie gładzi gipsowej, - gruntowanie i malowanie ścian (2 x farbą lateksową o jasnej barwie), - położenie nowej glazury do wysokości 2m oraz terakoty antypoślizgowej, - montaż umywalek nablatowych wraz z zabudową (do wysokości blatu) instalacji kanalizacyjnej, - wykonanie częściowej kabiny z systemowej ścianki działowej typu HPL, - montaż armatury łazienkowej, |
| 11 WC NAUCZYCIELI | - demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, - skucie starej glazury i terakoty, - demontaż umywlki, wc oraz starej armatury, - naprawa pękniętej ściany poprzez spięcie, zszywanie murów oraz obłożenie całej powierzchni płytą g-k, - wyrównanie ścian poprzez wykonanie gładzi gipsowej, - wstawienie nowego nadproża oraz poszerzenie otworu drzwiowego, - obniżenie sufitu oraz montaż sufitu typu Armstrong wraz z oświetleniem typu LED, - wykonanie toalety podwieszanej w systemie typu Geberit lub innym równoważnym, - montaż suszarki do rąk wraz z doprowadzeniem niezbędnego zasilania, - montaż dozownika do mydła, uchwytu na papier toaletowy, szczotki do wc, koszy na śmieci, lustra - gruntowanie i malowanie ścian (2 x farbą lateksową o jasnej barwie), - położenie nowej glazury do wysokości 2m oraz terakoty antypoślizgowej, - montaż umywalki wiszącej - wykonanie kabin z systemowych ścianek działowych typu HPL - montaż armatury łazienkowej, - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą |
| 12 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | - demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, - skucie starej glazury i terakoty, - wstawienie nowego nadproża oraz poszerzenie otworu drzwiowego, - obniżenie sufitu oraz montaż sufitu typu Armstrong wraz z oświetleniem typu LED, - wyrównanie ścian poprzez wykonanie gładzi gipsowej, - gruntowanie i malowanie ścian (2 x farbą lateksową o jasnej barwie), - położenie nowej glazury do wysokości 2m oraz terakoty antypoślizgowej, - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą |

| ZESPÓŁ SANITARIATÓW - PIĘTRO |  |
| --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Zakres remontu |
| 107 WC DZIEWCZĄT | - demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, - skucie starej glazury i terakoty, - wyburzenie ścian działowych pomiędzy toaletami, - demontaż umywalek, wc oraz starej armatury, - wyrównanie ścian poprzez wykonanie gładzi gipsowej, - wstawienie nowego nadproża oraz poszerzenie otworu drzwiowego, - obniżenie sufitu oraz montaż sufitu typu Armstrong wraz z oświetleniem typu LED, - wykonanie toalet podwieszanych w systemie typu Geberit lub innym równoważnym, - montaż suszarki do rąk wraz z doprowadzeniem niezbędnego zasilania, - montaż dozowników do mydła, uchwytów na papier toaletowy, szczotek do wc, koszy na śmieci - gruntowanie i malowanie ścian (2 x farbą lateksową o jasnej barwie), - położenie nowej glazury do wysokości 2m oraz terakoty antypoślizgowej, - montaż umywalek nablatowych wraz z zabudową (do wysokości blatu) instalacji kanalizacyjnej, - wykonanie kabin z systemowych ścianek działowych typu HPL - montaż armatury łazienkowej, - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą |
| 108 WC CHŁOPCÓW | - demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, - skucie starej glazury i terakoty, - wyburzenie ścian działowych pomiędzy toaletami, - demontaż umywalek, wc, pisuarów oraz starej armatury, - wyrównanie ścian poprzez wykonanie gładzi gipsowej, - wstawienie nowego nadproża oraz poszerzenie otworu drzwiowego, - obniżenie sufitu oraz montaż sufitu typu Armstrong wraz z oświetleniem typu LED, - wykonanie toalet podwieszanych w systemie typu Geberit lub innym równoważnym, - wykonanie podwieszanych pisuarów w systemie typu Geberit lub innym równoważnym, - montaż suszarki do rąk wraz z doprowadzeniem niezbędnego zasilania, - montaż dozowników do mydła, uchwytów na papier toaletowy, szczotek do wc, koszy na śmieci - gruntowanie i malowanie ścian (2 x farbą lateksową o jasnej barwie), - położenie nowej glazury do wysokości 2m oraz terakoty antypoślizgowej, - montaż umywalek nablatowych wraz z zabudową (do wysokości blatu) instalacji kanalizacyjnej, - wykonanie kabin z systemowych ścianek działowych typu HPL - montaż armatury łazienkowej, - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą |
| 109 WC NAUCZYCIELI | - demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, - skucie starej glazury i terakoty, - demontaż umywalki, wc oraz starej armatury, - naprawa pękniętej ściany poprzez spięcie, zszywanie murów oraz obłożenie całej powierzchni płytą g-k, - wyrównanie ścian poprzez wykonanie gładzi gipsowej, - wstawienie nowego nadproża oraz poszerzenie otworu drzwiowego, - obniżenie sufitu oraz montaż sufitu typu Armstrong wraz z oświetleniem typu LED, - wykonanie toalety podwieszanej w systemie typu Geberit lub innym równoważnym, - montaż suszarki do rąk wraz z doprowadzeniem niezbędnego zasilania, - montaż dozownika do mydła, uchwytu na papier toaletowy, szczotki do wc, koszy na śmieci, lustra - gruntowanie i malowanie ścian (2 x farbą lateksową o jasnej barwie), - położenie nowej glazury do wysokości 2m oraz terakoty antypoślizgowej, - montaż umywalki wiszącej - wykonanie kabin z systemowych ścianek działowych typu HPL - montaż armatury łazienkowej, - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą |
| 110 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | - demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, - skucie starej glazury i terakoty, - wstawienie nowego nadproża oraz poszerzenie otworu drzwiowego, - obniżenie sufitu oraz montaż sufitu typu Armstrong wraz z oświetleniem typu LED, - wyrównanie ścian poprzez wykonanie gładzi gipsowej, - gruntowanie i malowanie ścian (2 x farbą lateksową o jasnej barwie), - położenie nowej glazury do wysokości 2m oraz terakoty antypoślizgowej, - montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą |

Ponadto do zakresu podstawowego należy również:

- wymiana pionów kanalizacyjnych wraz z podejściami

- wymiana osprzętu elektrycznego wraz z doprowadzeniem zasilania do nowych urządzeń elektrycznych

- wymiana wpustów w posadzkach,

- zamurowanie i przekucie i wymiana na nowe kratek wentylacyjnych (poniżej obniżonego sufitu)

- demontaż i wymiana no nowe obudowy grzejników w pomieszczeniach sanitariatów,

- obudowa rur co w pomieszczeniu „wc dziewcząt” na parterze.

Instalacje sanitarne

Biały montaż i armatura muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz dostarczyć i zamontować.

Zasady wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- jakość wykonania zgodnie zobowiązującymi Polskimi Normami, przepisami techniczno- budowlanymi i instrukcjami producentów,

- jakość zastosowanych materiałów,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochronę środowiska w czasie wykonania robót,

- ochronę przeciwpożarową,

- ochronę własności publicznej i prawnej,

- bezpieczeństwo i higienę pracy,

- ochronę i utrzymanie robót

- stosowanie się do przepisów prawa i innych przepisów.

Materiały

Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskania materiałów i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót. Wykonawca poniesie koszty związane z dostarczeniem materiałów, zapewni, aby materiały przeznaczone do robót były składowane do czasu ich wykorzystania tak by nie ulegały zabrudzeniu, zanieczyszczeniu, zachowały jakość i właściwości do robót oraz były dostępne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inwestora.

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót. Musi on być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania.

Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz 690 z późniejszymi zmianami Dz.U. 2019 poz. 1065)

- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze  strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.